# LABORATOORSETE TÖÖDE TEGEMISE KORD

# JA OHUTUSTEHNIKA

- Iga õpilane valmistab töö ette, s.t. tutvub töö juhendiga ja elektrilise skeemiga. Töö on ette valmistatud siis, kui õpilane teab, milliseid vahendeid kuidas ning milleks kasutada; milliseid mõõtmisi kuidas teostada ja milliseid arvutusi teha? Oskab õigeid järeldusi tööst teha.

- Erilist tähelepanu tuleb pöörata kasutatavatele mõõteriistadele, nende mõõtepiirkondade vastavusele mõõdetavatele suurustele, voolu liigile, alalisvoolu korral mõõteriista polaarsusele. Tähtsamad andmed märkida protokolli.

- Skeem koostada nii, et oleks mugav jälgida mõõteriistade skaalasid. Ühendused teha nii, et oleks võimalikult vähe juhtmete ristumisi ja rippumisi, ühendada ainult pistikute abil.

- Skeemi koostamisel ühendada algul kõik vooluringi järjestikused (jadas) osad ja seejärel paralleelsed (rööpsed) osad.

- Enne sisselülitamist tuleb skeemi õigsust hoolikalt kontrollida. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nende riistade ühendustele, milledele on märgitud polaarsus. Mitme mõõtepiirkonnaga riistad lülitada suurimale tööpiirkonnale. Reostaadid maksimaalsele takistusele.

- On keelatud:

- pinge all oleva skeemi paljaste voolujuhtivate osade puudutamine;

- pinge all olevas skeemis teha ükskõik milliseid ühendusi;

- skeemi esmakordne pingestamine ilma õpetaja loata ja kontrollita.

- Elektriseadmete, riistade ja juhtmete vigastuste avastamisel tuleb kiiresti vool välja lülitada. Teatada sellest viivitamatult õpetajale.

- Avariiolukorras, spetsiifiline lõhn, suits, seadmete ülekuumenemine jne. või inimese voolu alla jäämisel tuleb pinge kiiresti välja lülitada. Viivitamine võib viia ohtlikele tagajärgedele.

- Töö käigus fikseerida mõõteriistade näidud võimalikult täpselt ning tulemused kanda vastavasse tabelisse. Ärge unustage, et mõõtmised skaala alguses osadel mõõteriistadel on ebatäpsed.

- Skeem hoida pinge all ainult vastavate mõõtmiste ajal.

Nende lõppedes vool viivitamatult välja lülitada.

11. Skeem ühendada lahti ainult õpetaja loal.

12. Pärast mõõtmist teha vastavad arvutused.

13. Töö kohta vormista protokoll, milles näita:

- töö number; töö eesmärk;

- töö teostanud õpilaste nimed;

- kasutatud vahendid koos andmetega nende kohta;

- töö lühike kirjeldus;

- mõõtmis- ja arvutustulemused vastavas tabelis;

- järeldused.

14. Töö loetakse sooritatuks kui on tehtud kõik mõõtmised, arvutused, vastatud töös esitatud küsimustele, vormistatud täielikult protokoll ning töö on õpetaja juures kaitstud.

15. Laboratoorsed tööd loetakse sooritatuks kui on tehtud kõik tööd vähemalt hindele 3 või arvestatud.